模拟不同脑区距离可以理解为模拟真实脑区的物理距离、脑区之间的有效连接距离、脑区与脑区的相对关系以及脑区之间信号影响范围多个含义。

绝对物理距离很难模仿，毕竟很难要求将大脑中不同脑区几厘米的间距放在芯片上。

如果这个距离指的是相对距离/有效连接距离/相对空间关系（怎样让两个脑区之间出现一种更像真实脑内长程投射的关系），可以通过以下方法做到：

1.分区培养。像学姐那样设计双腔室，将两个脑区放在不同腔室，之间设计微通道，只允许轴突跨越，通过规定通道长度、宽度、数量来人为定义不同脑区之间相对距离。例如，在相同长度下，一个通道是宽阔、低阻的导向通道，另一个模型是弯曲、狭窄、抑制生长的环境，二者连接难度和信号传播效率会完全不同。

2.水凝胶通道。将两个脑区放在两端，中间用细长水凝胶通道作为轴突生长路径，让神经纤维沿凝胶生长，可在将脑区分的更开的同时做到毫米级甚至厘米级连接[1]。该方法不通过限制生长阻力达到模拟距离，而是通过调整培养条件，使其突触可以更长，从而更好模拟脑区间距离。

3.气-液界面脑器官培养。通过进行气液界面培养，提高氧气/营养，让类器官出现了轴突束，有了长程投射，交叉、转向等真实脑区连接特征，让长程连接自然出现[2]。

3.几何限域。可以通过3D支架、打印出的微图案或其他预设框架，先把距离预设出来，再让细胞在框架内生长。也可以通过限制路径长度、形状、通行阻力来达到模拟距离的目的。

4. assembloid 组装。先分别构建不同区域身份的类器官，再把它们再体外进行定向拼接或共培养。主要回答“连接的是哪两个脑区”这一问题。常和空间限域和导向连接联合使用。

如果这个距离指的是信号传播距离（关注脑区之间不同信号分进行相互影响，最终影响细胞组织分化）

可以使用微流控梯度与扩散系统。该方法主要用于模拟脑区之间通过可溶性信号分子发生的远程影响。在分区培养基础上，通过微流控通道、共享介质区或稳定梯度发生器，精确控制一个区域释放的分子如何向另一脑区传播。

或者改变中间水凝胶的浓度、孔隙率、厚度和组成。因为信号分子传播不只是“离多远”，还取决于中间介质是不是容易扩散。

[1]	CULLEN D K, GORDIAN-VELEZ W J, STRUZYNA L A, et al. Bundled Three-Dimensional Human Axon Tracts Derived from Brain Organoids [J]. iScience, 2019, 21: 57–67.

[2]	GIANDOMENICO S L, MIERAU S B, GIBBONS G M, et al. Cerebral organoids at the air-liquid interface generate diverse nerve tracts with functional output [M]. Nat Neurosci. United States. 2019: 669–79.